Вариант 10 [по журналу 1й подгруппы]

ЧАСТЬ 1
12 сотрудников, 1 этаж, 2 комнаты, 8 под расширение

- Схема локальной сети

- План размещения отделов

| Комната | Отдел | Сотрудников | Мест всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел продаж + IT отдел | 6 | 12 |
| 2 | Бухгалтерия + Отдел кадров | 6 | 8 |

- Топология сети – ЗВЕЗДА
Это самая подходящая топология для такого маленького офиса

- Сетевое оборудование
Коммутатор: 24 портовый гибридный коммутатор
Маршрутизатор: для выхода в интернет и защиты сети 
Кабель: витая пара с поддержкой скорости до 1 Гбит/с на расстоянии до 100м.
Розеток: 20
Коннекторов: 20

- Расчёт метража кабеля
Комнаты в среднем размером 6x8 метров. Средняя длина кабеля от розетки до коммутатора с учётом углов и спусков – около 20 метров.
Расчёт: 22 узла * 20 метров = приблизительно 440 метров
Если брать с запасом, то 480 – 500 метров

ЧАСТЬ 2

- Подсчёт рабочих станций

  - 1 этаж

    - Комната 1 – 10 ПК

    - Комната 2 – 6 ПК

    - Комната 3 – 13 ПК

  - 2 этаж

    - Инфо-центр + 5 ПК в комнате 3

  - 3 этаж

    - Комната 1 – 3 ПК

    - Комната 2 – 4 ПК

    - Комната 3 – 6 ПК

    - Комната 4 – 6 ПК

- Размещение серверов (инфо-центр)

  - Файловый сервер

  - Принт-сервер

  - Почтовый сервер

  - Маршрутизатор

3 физических сервера (или 1 мощный, с виртуализацией) достаточно для обслуживания 55 – 60 пользователей

- Выбор сетевого оборудования

  - 1 этаж – коммутатор на 48 портов (т.к. пк 29 + запас для расширения)

  - 2 этаж – коммутатор на 24 порта (для серверов и 5 пк) + главный маршрутизатор

  - 3 этаж – коммутатор на 24 порта (для 19 пк)

  - Магистраль – коммутаторы 1 и 3 этажей соединяются с центральным коммутатором 2 этажа “вертикальным” кабелем (оптоволокно/медная пара 10 Гбит/с для исключения “узкого горлышка”)

Оборудование будет размещаться топологией “Звезда”

- Итого оборудования

| Оборудование | Количество | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Серверы | 3 | Файловый, почтовый, принт-сервер |
| Коммутатор 48 портов | 1 | Для 1 этажа (высокая плотность пк) |
| Коммутатор 24 порта | 2 | Для 2 и 3 этажей |
| Маршрутизатор | 1 | Центральный узел для маршрутизации трафика и интернета |
| Сетевой кабель | 4-5 “бухт” | Из расчёта “25м на узел” для 60 точек |

- Схема локальной сети этажей

Этаж 1

| РС1 Комната 1 | .....РС10 | Комната 2 РС1 | .....РС6 | РС1 | .....РС13 Комната 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Этаж 2

| Комната 1 | Комната 3 Информационный Центр (файловый сервер, принт-сервер, почтовый сервер, маршрутизатор) Обосновать выбор кол-ва машин под серверы, разместить в комнате 1 и 2, в комнате 3 находятся еще 5 пользовательских машин |
| --- | --- |
| Комната 2 |  |

Этаж 3

| Комната РС1 | 1 | .....РС3 | Комната 3 РС1 | .....РС6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РС1 Комната 2 | .....РС4 |  | РС1 Комната 4 | .....РС6 |